卒業研究 進捗報告

卓球ボールの転がり摩擦係数・回転速度の計測システム開発

高橋敦也    2026年06月02日

1. 研究目的

卓球ボール（白色、直径 40 mm）が床面を転がる際の転がり摩擦係数 μr を高速度撮影と画像解析によって定量的に計測する。さらに、ボールに描いた黒点の角度変化から回転速度（rps）を算出する手法を新たに開発し、転がり運動の詳細な解析を目指す。

2. 計測システム構成

2-1. 機材

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| カメラ | Google Pixel 9a（スローモーション 8×） |
| 有効 fps | 240 fps（撮影メタデータ capture.fps で確定。旧推定 233 は誤り） |
| 解像度 | 1920 × 1080 px |
| 対象 | 白色卓球ボール（直径 40 mm） |
| 床面 | 室内床（フローリング系） |

2-2. 解析パイプライン

① convert_hevc.py    : HEVC → H.264 変換（ffmpeg、回転補正自動適用）

② calibrate.py       : ボール直径（40 mm）から px/cm を算出

③ detect_ball.py     : Hough 円変換 + 色検出でボール位置を CSV 出力

④ calc_velocity.py   : 位置差分から速度（km/h）を算出・グラフ出力

⑤ final_plot.py      : 転がり区間を切り出し、線形減速フィットで μr を算出

⑥ detect_spin.py     : 黒点の角度変化を追跡して回転数（rps）を算出（新規開発）

3. キャリブレーション

ボール直径の既知値（40 mm = 4 cm）を用いてスケール（px/cm）を算出。

| セッション | 撮影日 | アングル | ボール半径 [px] | px/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/22 セッション | 2026-05-22 | 俯瞰（低位置） | 約 94 px | 47.0 |
| 6/1 セッション | 2026-06-01 | 俯瞰（高位置） | 約 61 px | 30.5 |

4. 転がり摩擦係数 μr の計測結果

算出式：v(t) = max(v₀ − a·t, 0) を最小二乗フィット → μr = a [m/s²] / g　（g = 9.81 m/s²）

4-1. 5/22 セッション

| 試行 | 初速 v₀ [km/h] | 減速度 a [km/h/s] | μr | 採否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trial 1 | 4.55 | 3.33 | 0.094 | 採用 |
| Trial 2 | 3.85 | 2.33 | 0.066 | 採用 |
| Trial 3 | 4.54 | 2.97 | 0.084 | 採用 |
| Trial 4 | 7.03 | 6.85 | 0.194 | 除外（初速異常） |
| Trial 5 | 7.17 | 6.80 | 0.193 | 除外（初速異常） |
| 採用平均 | — | — | 0.081 ± 0.012 | ★ 主結果 |

4-2. 6/1 セッション（カメラ高位置）

| 試行（動画） | Hough 検出率 | μr | 採否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 091918182 | 5.0% | — | 除外（検出不足） |
| 091944934 | 20.0% | ≈ 0.050 | 採用 |
| 092040464 | 16.1% | ≈ 0.047 | 採用 |
| 092052984 | 24.6% | ≈ 0.053 | 採用 |
| 092102746 | 25.8% | 0.010 | 除外（停止区間捕捉） |
| 採用平均 | — | 0.050 ± 0.006 | 参考値 |

4-3. セッション比較・考察

|  | 5/22 セッション | 6/1 セッション |
| --- | --- | --- |
| μr（平均） | 0.081 | 0.050 |
| μr（±SD） | ±0.012 | ±0.006 |
| カメラ距離 | 近い | 遠い |
| 球の見かけ半径 | 約 94 px | 約 61 px |
| Hough 検出品質 | 良好・密 | 疎・誤検出あり |

2セッションで μr に差異（0.081 vs 0.050）が生じた主因はカメラ高さの違いによる検出精度の低下と考えられる。検出品質が高い 5/22 セッションの μr = 0.081 ± 0.012 を主結果として採用する。文献値（μr ≈ 0.02〜0.10）の範囲内。

5. 回転速度計測システムの開発（新規）

5-1. 手法概要

ボール赤道付近に黒点（マーカー）を描き、240 fps で撮影

各フレームで Hough 円変換によりボール中心・半径を特定

ボール内部（半径の 90% 以内）を輝度閾値で二値化 → 最大暗ブロブの重心 = 黒点

atan2(Δy, Δx) で黒点角度を算出し、フレーム間差分をアンラップして累積角度を計算

累積角度 vs 時間の線形フィット傾きから rps を算出

ナイキスト限界 = 240 / 2 = 120 rps（これを超えるとエイリアシング警告）

5-2. 初期計測結果（2026-06-01）

| 動画 | rps | rpm | 1回転フレーム数 | 黒点検出率 | 信頼性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142552791 | 1.39 | 83.6 | 167 | 20.5% | △ ノイズ多 |
| 142607743 | 0.26 | 15.7 | 890 | 26.5% | △ ノイズ多 |
| 142707105 | 0.92 | 55.0 | 254 | 16.1% | △ ノイズ多 |
| 142717570 | 0.23 | 13.7 | 1022 | 14.9% | △ ノイズ多 |
| 142729147 | 0.54 | 32.3 | 433 | 18.6% | △ ノイズ多 |

【現状の課題】累積角度が単調増加せず急変警告が多発。黒点ではなくボールのつなぎ目や影を誤検出している可能性が高い。フレーム画像の目視確認と dark_thresh パラメータの最適化が次の作業。

6. 今後の課題・スケジュール

| 優先度 | 課題 | 具体的内容 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 回転検出精度の向上 | dark_thresh 最適化、フレーム画像目視確認、誤検出除去ロジック追加 |
| 高 | 転がり×回転の相関分析 | 初期回転速度と μr の関係をグラフ化・考察 |
| 高 | 論文執筆開始 | 序論・手法・結果・考察の各章を順次執筆 |
| 中 | データ量の増加 | 各条件で試行数を増やし統計的信頼性を向上（目標：各条件 5 試行以上） |
| 中 | 床材依存性の検討 | カーペット・タイル等の別床材での計測を追加 |

【2026年06月09日 更新】解析手法の改良と結果の修正

6/2の報告後に解析を見直し、計測精度を律速していた要因を特定・修正した。以下の更新値が本文中の旧数値（特に 表2・表5・μr主結果）に優先する。

(A) 実効fps の確定：233 → 240

動画の撮影メタデータ（com.android.capture.fps）より実効フレームレートは 240 fps と確定した（旧推定値 233 は誤り）。速度・減速度・回転数はいずれも約3%上方修正される。全解析スクリプトの fps を 240 に統一済み。

(B) μr：位置フィット＋パース補正への改良

位置フィット：速度を中心差分で求めてから線形フィットする旧方式は微分が位置ノイズを増幅していた。位置 s(t)=s0+v0·t−(1/2)·a·t² の放物線フィットに変更し、フィット誤差を約15%から約1.6%へ低減。座標は主運動軸へ射影(PCA)して1次元化した。

パース補正：単一の px/cm ではなく、各フレームのボール見かけ直径（既知40mm、ブラー非依存の短辺）から局所スケールを求める方式に変更。低オブリーク撮影で画面内の px/cm が約30%変化（手前21→奥16）していたため必須。

更新後の μr ≈ 0.12 ± 0.03（5/22セッション、パース補正・位置フィット）。 旧主結果 0.081±0.012 は、ルーラー校正での px/cm 過大評価とパース無視の二つの誤差が偶然相殺して低めに出ていたものと判明した。文献値(0.02〜0.10)のやや上だが概ね整合する。

(C) 回転速度 rps の再評価（表5は無効）

俯瞰動画ではボール検出が画面右端の明るい固定物に張り付いており、旧 表5 の rps 値（0.23〜1.39）は全てアーティファクトで無効。

単一黒点の角度(atan2)は俯瞰では半回転ごとに隠れ、投影が非線形なため過大評価しやすい（黒点rpsは試行間で転がり予測の0.36〜3.19倍とばらついた）。

信頼値として、すべりなし転がり rps=v/(2πr) から算出すると約9.5 rps（≈570 rpm）で試行間で安定。これを暫定の回転速度とする。

(D) 今後：横アングルでの再撮影

回転の本格計測には横アングル（カメラを床と同じ高さ・転がり方向に垂直）での再撮影が必要。小さく高コントラストなマーカー・低速・明るい短露光・画面内に固定物を置かない・チェッカーボード校正などの手順を別紙「撮影プロトコル.md」にまとめた。